ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Октябрьское  сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения

и иной официальной информации

10.04.2015 г.

с. Октябрьское

Издается с 2005 г.			№ 15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | «10» апреля 2015г | № 16 |
| --- | --- | --- |

с.Октябрьское

Об утверждении «Порядка проведения выжигания сухой травянистой растительности на территории Октябрьского сельского поселения»

Руководствуясь методическими рекомендациями по проведению выжигания сухой травянистой растительности утвержденными МЧС России 23 января 2014 г. N 2-4-87-1-19, в целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону, снижения ущерба от выжигания сухой травянистой растительности, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1) Утвердить «Порядок проведения выжигания сухой травянистой растительности согласно приложению №1.

2) Специалисту 2 категории по ЖКХ, благоустройству и озеленению Даниленко Е.С обеспечить соблюдение настоящих правил.

3) Руководителя предприятий всех форм собственности провести разъяснительную работу в коллективах.

4) Опубликовать настоящие правила в информационном бюллетене и на официальном сайте Октябрьского сельского поселения

5) Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава поселения                                                                           А.Н. Осипов

(Глава Администрации)

Даниленко Е.С.

925-147

### Приложение к постановлению Главы поселения (Главы Администрации) ### № 16 от « 10 » апреля 2015года.

### Правила прядка проведения выжигания сухой травянистости

### I. Общие положения

1. Методические рекомендации по проведению выжигания сухой травянистой растительности (далее - рекомендации) разработаны во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля 2013 г. N Пр-1037 и поручений Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. N АД-П9-3351 и направлены на исключение возможности перехода огня на лесные насаждения, торфяники, населённые пункты и объекты инфраструктуры.

2. Настоящие рекомендации определяют основные меры пожарной безопасности при организации и осуществлении выжиганий сухой травянистой растительности (далее - профилактические выжигания) и направлены на создание условий обеспечения пожарной безопасности при проведении данного вида пожароопасных работ на земельных участках, не отнесённых в соответствии с законодательством Российской Федерации к землям лесного фонда.

3. Рекомендации предназначены для широкого круга лиц, осуществляющих профилактические выжигания сухой травянистой растительности.

4. Целью проведения профилактических выжиганий является создание защитных полос, которые оказывают сдерживающее влияние на возникновение и распространение пожаров; предотвращение возникновения пожаров от палов сухой травы.

### II. Порядок и организация проведения работ

5. Выжигание сухой травянистой растительности, а также растительных остатков на земельных участках допускается в исключительных случаях, когда для обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов, а также иных объектов инфраструктуры требуется очистка земельного участка от сухой травянистой растительности или её остатков, при отсутствии других доступных способов очистки земель.

6. Мероприятия по проведению профилактических контролируемых выжиганий осуществляются организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по тушению пожаров в населённых пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры или по тушению лесных пожаров, добровольной пожарной охраной.

7. На проведение работ оформляется соответствующий наряд-допуск по форме, предусмотренной приложением N 1 согласно правилам порядка выжигания сухой травянистости.

8. Обязательно предварительное согласование указанных работ с подразделением пожарной охраны.

9. Руководитель организации, производящей профилактическое выжигание, обеспечивает в процессе проведения работ исправное техническое состояние пожарных автомобилей, иной техники, а также средств тушения пожара.

10. Работники, производящие выжигание, допускаются к работам только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности и прохождения противопожарного инструктажа.

11. Организация работ должна обеспечивать непрерывный осмотр пройденной огнём площади участка с целью предотвратить его распространение. Работу следует проводить группой рабочих численностью не менее, установленной в пункте 21 настоящих рекомендаций.

12. С началом работ обеспечивается присутствие уполномоченных представителей собственника или пользователя земельного участка, где производится выжигание растительности, в течение всего времени проведения работ.

13. После завершения отжига ведётся контрольный обход участка по внешней его границе с целью выявления и тушения оставшихся очагов горения. Особое внимание при обходе должно быть уделено границе выжигания с подветренной стороны.

14. О завершении работ извещается территориальное подразделение Государственной противопожарной службы и Администрация Октябрьского сельского поселения.

15. По окончании работ наряд-допуск закрывается в установленном порядке.

### III. Требования к проведению работ

16. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также физические и юридические лица, которыми осуществляется пользование земельными участками, не вправе допускать выжигания сухой травянистой растительности, кроме случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящих рекомендаций.

17. Профилактические выжигания проводятся в равнинных условиях, и только в границах противопожарных барьеров, в качестве которых могут использоваться защитные минерализованные полосы или естественные преграды, в качестве которых могут выступать дороги, ручьи, реки, просеки.

18. Работы ведутся в безветренную погоду до наступления пожароопасного сезона или сразу после его окончания.

19. Перечень технических средств и снаряжения, используемых при проведении профилактических выжиганий, включает:

- основную пожарную либо приспособленную технику;

- землеройную технику;

- индивидуальные ручные средства, используемые для зажигания;

- средства связи;

- средства для создания преград распространению огня и для его тушения в случае угрозы выхода профилактического выжигания из-под контроля;

- другие виды пожарной техники, средств тушения пожара, оборудования, пожарного снаряжения, возможные для использования в соответствии с местными условиями.

20. Участок земли, на котором запланировано выжигание сухой травянистой растительности, делится на блоки. Площадь блока не должна превышать 0,5 га.

21. Основными условиями проведения профилактических выжиганий являются:

- наличие по всем сторонам каждого блока непрерывных противопожарных барьеров шириной не менее 2 метров;

- участок для выжигания располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты (здания, сооружения, открытой установки, ограждений, забора и пр.) либо лиственного леса и или отдельно растущих лиственных деревьев, 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев;

- территория вокруг участка выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов;

- относительная влажность воздуха более 50%, температура воздуха составляет 15-20°С, средняя скорость ветра не превышает 2 м/с;

- достаточная численность работников бригад организации, осуществляющей выжигание (не менее 5 человек на каждый блок, подвергаемый выжиганию);

- члены бригады обеспечены необходимым количеством средств пожаротушения, пожарной, землеройной и вспомогательной техникой.

22. Профилактические выжигания запрещаются:

- при действии на соответствующей территории особого противопожарного режима;

- при наличии на земельном участке лесных насаждений;

- при нахождении вблизи участка сжигания объектов защиты, торфяников, а также лесных насаждений из хвойных пород или с их участием не менее 20%, а также хвойных молодняков;

- на торфяных и других почвах способных к длительному горению.

Приложение № 1
                                                                                                                         к Порядку проведения
                                                                                                                                           выжигания сухой травянистости

| Организация | УТВЕРЖДАЮ * |
| --- | --- |
| Предприятие Цех | Глава Октябрьского сельского поселения (Глава Администрации) Осипов А.Н. |

(подпись)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НАРЯД-ДОПУСК №
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому)

(должность руководителя работ,

ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата)

2. На выполнение работ

(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ

(отделение, участок, установка,

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей

| № п/п | Ф.И.О. исполнителей | Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись | дата |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

| Начало |  |  | время |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание |  |  | время |  | дата |

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

| 7. Согласовано: со службами объекта, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на котором будут | (название службы, |  |  |
| производиться огневые |  |  |  |
| работы | ф.и.о. ответственного, подпись, дата) |  |  |
|  | (цех, участок, |  |  |
|  | ф.и.о. ответственного, подпись, дата) |  |  |

8. Место проведения работ подготовлено:

| Ответственный за |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| подготовку места | (должность, ф.и.о., подпись, |  |  |
| проведения работ |  |  |  |
|  | дата, время) |  |  |

9. Наряд-допуск продлен до

(дата, время, подпись выдавшего наряд,

ф.и.о., должность)

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

(название службы, должность ответственного,

| ф.и.о., подпись, дата) |  |  |
| --- | --- | --- |

11. Изменение состава бригады исполнителей

| Введен в состав бригады |  |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  | Руководитель работ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ф.и.о. | с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | квалификация, разряд | выполняемая функция | дата, время | ф.и.о. | дата, время | выполняемая функция |  |

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

| (руководитель работ, подпись, дата, время) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

| ф.и.о., подпись, дата, время) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Если этого требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ.